| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | HEBSEA. 点击此处添加CCS号 |

河北省特种设备学会团体标准

T/HEBSEA 00X—2023

观光车和观光列车司机操作规程

点击此处添加标准名称的英文译名

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省特种设备学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件起草单位：河北省特种设备技术检查中心、河北省市场监督管理局、河北省特种设备监督研究院

本文件主要起草人：王文虎、许永坤、姚明、李秀璞、刘颖、王亚东、赵腾飞、魏麟、张文生

观光车和观光列车司机操作规程

范围

本文件确立了观光车和观光列车（以下简称观光车辆）司机操作的基本要求、作业程序和应急处置。

本文件适用于在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用的非公路用旅游观光车辆的司机操作。

本文件不适用于无人驾驶非公路用旅游观光车辆以及道路交通、农用车辆的司机操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16178  场（厂）内机动车辆安全检验技术要求

TSG 81-2022  场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

术语和定义

GB/T 16178、TSG 81界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

使用单位

使用单位应符合TSG 81-2022中5.1.1要求。

司机

应按照TSG Z6001的要求，取得《特种设备作业人员证》后，方可从事观光车和观光列车作业活动。

应严格遵守观光车辆使用维护说明书，熟悉车辆性能和操作区域道路情况，掌握维护观光车辆保养基本知识和技能，做好车辆的维护保养工作。

车辆

应符合TSG 81和GB/T 16178要求。

应按TSG 81要求检验。未经检验或检验不合格的观光车和观光列车，不得驾驶、作业。

作业环境

观光车辆作业环境应符合TSG 81-2022中5.1.2的规定。

行驶路线

观光车辆的行驶路线应符合TSG 81-2022中5.1.3的规定。

当路面有积雪、积冰、积水或其他异物、障碍物时，应在完全清除后，观光车辆方可工作。

安全要求

出车前应进行试运行检查，并做好记录，不应带故障出车。

应遵守作业场所内的限速规定，不应超速行驶。

严禁超载。

行驶和作业时应佩戴安全带(如果有)，不应穿高跟鞋、拖鞋或赤脚。

观光车辆转弯应减速行驶。

行驶和作业时应精力集中，不应饮食、闲谈或手机通话，不应强行通过有危险或潜在危险的路段。

作业时，不应进行检查、维修、紧固、润滑、清洁等工作。

身体过度疲劳、饮酒后或患病有碍操作安全时，不应操作观光车和观光列车。

不应在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

下坡时不应熄火滑行。

在乘客上下车过程中，应用制动器制动观光车辆。

作业程序及要求

车辆检查

使用前

每日投入使用前，按照使用维护说明和附录A的要求进行日常检查，并填写附录B给出表B.1记录检查情况。

使用中

行驶时检查工作压力、工作温度是否正常。

使用后

行驶后，进行如下检查：

检查车辆外观，检查灯光、喇叭信号是否齐全有效；

检查外泄漏情况并及时更换密封件。

车辆操作

启动

按照使用说明书要求启动观光车辆。

发动机启动后，按如下步骤操作：

- 预热发动机5分钟；

检查发动机运转情况；

检查压缩（或不发火）的声音；

检查排气情况；

确认所有指示灯已熄灭。

电动观光车辆按如下步骤操作：

- 手动释放电源总开关；

踩下制动踏板；

将钥匙开关拨到“ON”位置。

运行

起步

用左手握着方向盘手柄，右手轻轻搭在方向盘上并做好起步的准备。

环视观光车辆周围，检查有无行人，按喇叭。

机械传动内燃观光车辆按如下步骤操作：

- 踩下离合踏板，操作换挡手柄；

松开手制动；

踩下油门踏板同时慢慢松开离合踏板，车辆运行。

电动观光车辆按如下步骤操作：

- 踩下电动观光车和观光列车制动踏板，起动电动机；

逐渐踏下油门加速踏板；

选择前进或后退档，轻抬制动踏板，车辆运行。

起步应缓慢平稳。观光车辆在载客起步时，驾驶员应先确认乘客乘坐安全可靠。

换挡

机械传动内燃观光车辆操作程序如下：

- 换挡前停下车辆；

踩下离合踏板，拨动换档杆，松开离合踏板后，踩油门踏板。

- 5.2.2.2.3  电动观光车辆操作程序如下：

- a)  换挡前停下车辆；

- b)  拨动换挡杆。

减速

机械传动内燃观光车辆操作程序如下。

- 松开油门踏板，车辆便减速。在变速杆置2 档位置时减速。

松开油门踏板，将离合踏板踩到底，变速杆置于1 档位置，放开离合踏板后，加大油门。

电动观光车辆，松开加速踏板，踩下制动踏板。

转向

向要转弯的一侧转动方向盘，方向盘要比前轮转向的车略提前一点旋转。

转弯速度为车最大行驶速度的1/3，转弯时，应打开相应的转向指示灯，并鸣笛。

停车

操作程序如下：

- 减速，踩下制动踏板让车停下来（机械传动内燃观光车辆离合器踏板也同时踩下）；

换挡手柄置于空挡；

拉上手刹车；

钥匙开关“OFF”位置，关掉发动机，柴油观光车和观光列车拉出发动机熄火拉杆，取下钥匙保管好。

车辆存放

日常存放

日常存放时按照如下程序驻车：

- 将观光车辆停在指定的地方；

把换挡手柄至空挡；

拉上手制动手柄；

关掉发动机；

取下钥匙放在安全处保管。

日常存放时应至少做下列保养和检查：

用布和水清洗车上的油和脂；

全面检查车辆的情况，特别检查轮胎是否被损坏，是否嵌入铁钉等异物；

用指定的燃油加注满油箱；

检查发动机、燃油和冷却液是否泄漏；

加注润滑脂；

检查轮毂螺母是否松动；

冬季或寒冷环境，长效防冻液无需放掉，若是冷却水则应放尽；当气温低于-15℃时，应拆下蓄电池并搬入室内。

长期存放

观光车辆长期停放，在5.3.1.2基础上做下列保养和检查：

从观光车和观光列车上卸下蓄电池，置于干燥阴凉处，每月充电一次；

通气塞、空滤器等零件应覆盖以防潮；

车辆每周发动一次，如冷却水放尽了，应加注冷却水，装蓄电池，启动发动并充分预热，前后慢速运行。

长期存放后观光车辆的运行

除去暴露部件的尘土油泥。

排除发动机变速箱(机械式观光车辆)内的齿轮油，将内部清理干净后加上新油。

加注冷却液至规定刻度。

蓄电池充电、装上观光车辆并接上蓄电池接线。

仔细进行启动前检查。

预热观光车辆。

加油和充电

加油

加注燃油前，将观光车辆熄火，在附近无明火的情况下，进行加注。

加注燃油时，将观光车辆电源打开，注意观察燃油量的变化，防止燃油加注过多外溢。

加完燃油后，将溢出的多余的燃油用布擦拭干净，盖紧旋盖。

充电

充电时，先断开观光车辆工作系统与电池的连接，再将电池与充电机连接，再连接充电机与电源插座，开启充电机。

应急处置

一般要求

观光车辆司机作业中，无论何人发出紧急停车信号，均应服从停止作业。

如遇到意外，应做到：

紧握方向盘并抓紧方向盘；

身体靠在观光车和观光列车倾倒方向的反面；

注意防止损伤头部或胸部，观光车和观光列车翻车时不应跳车。

当遇到下列情况之一时，司机应停止作业，并报告有关人员：

观光车和观光列车性能不能满足安全作业要求时；

雨、雾、冰、雪、风等气候，影响观光车和观光列车司机操作时；

有易损、易燃等危险物品，且无安全措施时；

当作业现场发生事故时。

若在上下坡时突然发生故障，轮胎破裂，蓄电池电解液、制动液泄漏，应立即组织人员抢修，使车辆处于安全状态，并联系检修人员。

处置措施

转移抛锚车辆

将抛锚车辆转移至不妨碍交通的地方。因制动系统、转向系统原因引起的，使用合适的运载车辆运走；其他原因的，使用合适的车辆拖拽，拖拽时，车体外侧拉上绳索。

排险、控险

车辆压住伤者时，立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出，再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

车辆漏油时，立即疏散无关人员，不应点火源，并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接，如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧；

油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；

油管接头漏油时，用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧，或将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用；

漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内。

医疗救护

不宜轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅。

伤者出血时，立即有效止血，包扎伤口。

伤者骨折时，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤处。

伤者断指(肢)时，立即用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指(肢)也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

伤者呼吸或心跳停止时，立即进行心肺复苏急救。

（规范性）

观光车和观光列车每日检查规程

渗漏检查

手触摸和目测检查发动机、水箱以及驱动系统是否漏油或漏水。

外观检查

作业前后进行外观检查，内容包括但不限于：

检查灯、仪表工作是否正常；

检查各润滑部位是否加足润滑油；

检查轮胎、气压、螺栓是否松动；

检查轮胎是否损坏、轮胎气压是否正常；

检查配备的灭火器是否在有效期内。

燃油量检查

工作前，观察燃油表检查油位。

发动机的机油量检查

先拔出游标尺，擦净尺头后重新插入并拉出，检查油位是否在两刻度线之间。

发动机冷却液量检查

在发动机冷却状态下，观察水箱冷却液位置，若低于‘MIN’补充至‘MAX’ 位置。

液压油箱油位检查

检查液压油箱的油量。液压油量显示应在油尺的上下限位置之间。

制动液量检查与补充

制动液量检查

检查制动液油杯，查看制动液位量是否在刻度范围之内，如液量不足补加，并检查制动管路内是否混入空气。

制动液的更换

更换制动液程序如下。

- 车辆停在指定的维修场所，将观光车和观光列车停于水平路面，拉紧手刹，发动机熄火。

摘掉放油口上的橡胶防尘帽，将预备的透明软管两端分别装在放油口和废油口收集瓶中，之后用扳手逆时针方向松开放油口螺丝，同时车上的人反复踩动制动踏板。此时刹车油会从放油口喷出，注意制动液储油罐内的液面，随液面下降添加新制动液，待出油清亮后拧紧放油口螺丝。

车上人反复踩刹车踏板到最高点并踩住刹车踏板不要松脚，车下松开放油口螺丝，待刹车油喷净后拧紧并通知车上人松开。以上操作反复数次直到放出的刹车油中无气泡。注意制动液储液罐内的液面，要随液面下降添加新制动液。

电解液液位检查

观察液位是否在电瓶盒上、下液位刻度线之间，如电解液位不在正常范围，加蒸馏水到顶线。

电解液有腐蚀性，若不慎飞溅到皮肤或身体，立即冲洗干净。

电动观光车和观光列车电源检查

检查内容包括但不限于：

电源接头是否牢固、线路有否裸露；

电源电压是否符合使用要求；

电瓶电液液面是否符合要求。

照明灯、转向灯、倒车灯、倒车蜂鸣器、喇叭、对讲、视频监控检查

检查程序如下：

- 确保钥匙开关在接通位置，灯是亮的；

- 拨动转向灯操纵手柄，检查转向灯是否正常；

换挡杆置 R，倒车灯亮，倒车蜂鸣器响起；

按下喇叭按钮，检查声音是否正常；

检查观光列车的对讲装置是否正常，视频装置是否清晰、正常存储。

手刹车检查

车辆慢速行驶，拉上手刹手柄车辆被制动停止，观察车辆是否发生偏离。

转向

车辆慢速行驶，方向盘分别左右转三圈，观察左右转向力是否大致相同。

座椅调整，安全带检查

向后扳动座椅调节杆，将座椅调整到手、脚舒适的位置，放开座椅调节杆锁紧。

检查安全带是否正常。

操作手柄检查

    - 检查换挡手柄是否松动，换挡时是否平稳。

仪表和传感器

检查计时表、水温表、 油温表、变速箱油温传感器和发动机水温传感器，机油压力传感器是否正常。

制动踏板、微动踏板、离合器踏板检查

检查程序如下：.

- 慢速行驶车辆，踩下制动踏板，感觉是否有稳固的阻力，且刹车灯亮；

慢速行驶车辆，踩下微动踏板，车速继续降低，进一步踩下微动踏板观光车和观光列车将被制动。

轮胎检查和轮胎气压检测

拧下盖帽，检查轮胎是否漏气，用气压表检测轮胎气压，不足时，补充气压至规定值。

目测轮胎接地面和侧面有无破损，轮毂是否变形。

排气检查

在通风良好的情况下，运转发动机，观察尾气，对照表A.1，判断发动机工作是否正常。

排气情况表

| 尾气 | 发动机 | 是否正常 |
| --- | --- | --- |
| 无色 | 完全燃烧 | 正常 |
| 黑丝 | 不完全燃烧 | 不正常 |
| 蓝色 | 烧机油 | 不正常 |
| 白色 | 燃烧室进水 | 不正常 |

传动系统检查

检查程序如下：

- 离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响。

传动系统是否有异常噪声，变速箱有没有自动脱档、 串档现象。

蓄电池和电线检查

- 连接电线是否有松弛；电池连接器是否破损；电池部件和电子系统是否被污染和侵蚀；电线绝缘是否损坏；电线是否被缠绕。

安全保护与防护装置检查

检查程序如下：

- 检查观光车和观光列车的警示装置是否完好；

检查乘客的安全带等防护约束装置是否完好；

检查观光列车牵引装置的止退防脱装置和二次保护装置是否完好。

（规范性）
观光车和观光列车每日检查记录

观光车和观光列车每日检查记录见表B.1。

观光车和观光列车每日检查记录

| 叉车编号 |  | 检查部门 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检验基准 |  | 检查结果 | 结论 |
| 1 | 外观 | 全车各部位是否清洁 |  |  |  |
| 2 |  | 大灯/转向灯/倒车灯蜂鸣器/倒车镜/观光列车的对讲、视频监控装置是否完好 |  |  |  |
| 3 |  | 是否有护栏/侧围/护链/围栏/安全拉手/扶手等螺丝松动 |  |  |  |
| 4 |  | 观光车和观光列车驾驶员无违章行为及超载行为 |  |  |  |
| 5 |  | 观光车和观光列车是否有铭牌、灭火器、安全警示标志和悬挂车牌 |  |  |  |
| 6 | 水路/油路 | 是否有任何部位漏水、漏油 |  |  |  |
| 7 |  | 工作时温升是否正常 |  |  |  |
| 8 |  | 水位、油位是否符合要求 |  |  |  |
| 9 | 仪器仪表 | 方向盘/手柄等是否正常 |  |  |  |
| 10 |  | 各指示灯、仪表、工作正常且无损坏 |  |  |  |
| 11 |  | 喇叭/倒车峰鸣器是否正常 |  |  |  |
| 12 | 蓄电池和电线 | 连接电线是否有松弛 |  |  |  |
| 13 |  | 电池部件和电子系统是否被污染和侵蚀 |  |  |  |
| 14 |  | 电线绝缘是否损坏 |  |  |  |
| 15 | 动力系统 | 电机及变速箱是否有异常响声 |  |  |  |
| 16 |  | 各滤清器是否齐全，清洁有效 |  |  |  |
| 17 |  | 各马达运转正常无异响 |  |  |  |
| 18 |  | 车用气瓶应当在检验有效期内（如果有） |  |  |  |
| 19 | 传动系统 | 离合器是否分离彻底，接合平稳 |  |  |  |
| 20 |  | 传动系统有无异常噪声，变速箱有无自动脱档、 串档 |  |  |  |
| 21 | 制动系统 | 观光车和观光列车行车制动和驻车制动是否有效 |  |  |  |
| 22 | 控制系统 | 转向控制是否正常 |  |  |  |
| 23 |  | 刹车系统是否正常 |  |  |  |
| 24 | 安全保护与防护装置 | 安全带等防护约束装置是否完好 |  |  |  |
| 25 |  | 顶棚是否完好 |  |  |  |
| 26 |  | 检查观光列车牵引装置的止退防脱装置和二次保护装置是否完好 |  |  |  |
| 存在问题： 检查人： |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  厂内机动车辆技术检验[M].徐格宁、滕裕昌.北京：学苑出版社，2001.9