| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

桥式和门式起重机械维护保养操作规程

Operating procedures for maintenance of bridge and gantry cranes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省特种设备学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由河北省特种设备学会归口。

本文件起草单位：河北省特种设备监督检验研究院。

本文件主要起草人：孟闯、王建龙、刘敬超、刘宗辉、王文海、刘婕、张炳吉、李剑、赵娜、毕毓彤、杨成光

桥式和门式起重机械维护保养操作规程

范围

本文件规定了桥式和门式起重机械维护保养操作规程的通用要求。

本文件适用于维护保养人员对桥式和门式起重机械的维护保养操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08-2017　特种设备使用管理规则

GB 6067.1-2010  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB 6067.5-2010  起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 31052.5 检查与维护规程 第5部分：桥式和门式起重机

术语和定义

GB/T 6974.1-2008和GB/T 22416.1-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

起重机械使用单位

具有起重机械使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位，也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的起重机械实际使用管理者。起重机械用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。

起重机械维护保养单位

提供起重机械维护保养服务，包括对起重机械进行清洁、润滑、检查、紧固、调整、防腐、更换易损件和失效的零部件等相关服务工作的单位。

起重机械作业人员

从事起重机械操作的司机、指挥员或具有机械安装维护、电气安装维护、起重机械安装、改造、修理相关经验人员及其相关管理人员。

安全隐患

起重机械设备本身的不安全状态、作业人员的不安全行为以及起重机械安全管理的缺陷。

维护保养

对起重机械进行清洁、润滑、检查、紧固、调整、防腐、更换易损件和失效的零部件，但不改变主参数的活动。

修理

更换原有主要部件、安全保护装置，调整控制系统，但是不改变主参数的活动。

重大修理

更换原有起重机械主要受力结构件、主要机构、控制系统，但不改变主参数的活动。

改造

改变原有起重机械主要受力结构件的结构形式，或者主要机构的配置形式，或者主参数的活动。

基本要求

起重机械的制造、安装、改造、使用应符合国家法规、强制性标准及相关安全技术规范的要求，对起重机械维护保养的质量及安全同样要求符合上述强制性规定的要求。

提供起重机械维护保养服务的单位，应严格遵守国家法律法规和政府主管部门的各项规定，严格执行起重机械安全技术规范和产品标准，取得政府主管部门颁发的《特种设备生产许可证》（许可项目至少应涵盖：起重机械修理），在许可的范围内从事相应的起重机械维护保养作业，并保证施工安全和服务质量，自觉维护使用单位的合法权益。

起重机械应实施定期维护保养，自行维护保养起重机械的使用单位必须取得政府主管部门颁发的《特种设备生产许可证》（许可项目：起重机械修理），否则应当委托具有起重机械修理许可资格的单位实施。

非河北省注册的起重机械维护保养服务单位在河北省从事相应工作的，应在河北省设立具有固定办公场所和足够的维护保养作业人员，并在市场监管部门备案。

从事起重机械维护保养服务的作业人员，应与起重机械维护保养服务单位签订合法有效的劳动合同，并应取得起重机械作业人员资格证书（或具有起重机械安装、改造、修理相关经验，必要时提供相关技术工作经历证明）。

起重机械维护保养服务单位应当对起重机械维护保养作业人员进行安全教育和技术培训，并建立培训档案。

起重机械维护保养服务单位，应设专人负责起重机械维护保养质量监督和维护工作。

起重机械维护保养作业人员变更维护保养服务单位后,应到市场监管部门办理变更手续。

起重机械维护保养服务单位，应与起重机械使用单位签订符合《中华人民共和国合同法》要求的起重机械维护保养合同，履行合同义务。合同要素见附录A。

起重机械维护保养服务单位，应建立维保服务质量监督检查制度、服务质量反馈制度和对新保养的起重机械是否符合安全技术规范要求进行确认的制度。

起重机械使用单位，除了对起重机械进行专业维护保养外,还应进行日常检查，至少应包括对主要受力构件连接、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等进行清洁、润滑、检查、调整，该工作可由起重机械使用单位的特种作业人员承担；专业维护保养工作指的是由取得起重机械修理资质的单位承担的对起重机械进行的月、半年维护保养以及年度检查工作，具体维护保养项目见附录B。

为保证维护保养服务质量，承担维护保养服务的单位配置相应维护(保养)作业人员数量为：20台(套)及以下起重机械的应至少配置2名维护(保养)作业人员；以后每增加10台（套）起重机械，作业人员至少增加1名。机械、电气相关专业的维护作业人员比例配置合理。

起重机械维护保养服务单位，应在起重机械司机室内或其它醒目位置张贴维护保养单位告示牌，内容包含维护保养单位名称、维护保养责任人以及24 小时服务值班电话等内容。24 小时服务值班电话应有专人接听并记录。

起重机械维护保养服务单位，应保证维护保养工作所必需的设备、工具和检测仪器状态完好。

起重机械维护保养服务单位不得将维护保养业务转包、分包。

起重机械维护保养服务单位，应按月、半年、年度向使用单位提供维保记录。

起重机械维护保养服务单位,应协助起重机械使用单位建立健全起重机械的安全技术档案，至少应包括下列内容：技术资料（产品设计文件含总图、主要受力结构件图、电气、液压或者气动系统原理图）、产品质量包括产品质量合格证和产品质量证明书等，整机和安全保护装置的型式试验合格证明、安装及使用维护说明书、制造单位和安装单位资质证书等；起重机械维护保养、修理、重大修理、改造相关活动的检查和试验记录；特种设备检验机构出具的起重机械监督检验报告或定期检验报告；起重机械日常使用记录、运行故障和安全事故记录。

维护保养操作规程

制订作业指导书

维护保养单位应制订《桥式和门式起重机械维护保养作业指导书》，保证其维护保养的起重机械安全技术性能，持续符合安全技术规范和标准的要求。《桥式和门式起重机械维护保养作业指导书》至少应包括以下内容：

起重机械的日常和年度维护保养的项目、内容、方法和要求；

起重机械维修保养项目内容至少应包括附录B所列项目内容；

起重机械维护保养施工作业安全措施。

编制维护保养计划和实施

起重机械维修保养服务单位应编制日常和年度维护保养计划，每月对起重机械至少进行一次维修保养，每年进行一次全面检查。必要时(如起升机构制动器维修更换、起重量限制器调整等)进行额载试验,涉及改造的起重机械还应进行动载试验。

起重机械维修保养服务单位在新接手用起重机械维护保养项目时，应首先对起重机械进行全面检查，全面检查至少包括以下内容：

安全警示标志和铭牌；

金属结构的状况，包括桥架、门架、臂架、塔架的变形、裂纹、磨损、腐蚀、焊缝及紧固件的连接状况等；

吊具及其锁闭装置；

制动装置；

钢丝绳磨损和绳端的固定；

主要零部件的变形、裂纹、磨损；

联轴器、卷筒、滑轮、链条的损伤；

轨道的状况；

司机室安全及防护；

安全防护装置；

电气、液压系统的元器件和可靠性；

电气保护；

润滑系统；

指示装置的可靠性和精度；

起重机械作业范围周边安全距离。

维护保养单位应明确维护保养职责，按计划和《起重机械维护保养作业指导书》的要求进行。

故障和事故隐患的处理

维护保养单位在起重机械维护保养时发现故障或发生异常情况时，应及时报告使用单位管理人员，并采取必要的防护措施。

台账和档案

维护保养单位应建立起重机械维护保养台帐和档案。档案应一台一档，至少保存4年。

起重机械维护保养台帐至少应包括：

所有维护保养合同的目录；

起重机械维护保养汇总表，应包括：使用单位名称、地址、联系人和联系电话，制造单位名称、规格型号、安装位置、设备编号、使用登记证编号、维护保养起止时冋、定期检验时间、维护 保养责任人等内容。

起重机械维护保养档案至少应包括：

起重机械基本情况表，其内容可参照附录C：

日常和年度维护保养记录：

故障记录：

安全隐患、事故及应急处置记录：

使用登记证复印件、维护保养合同有效期内的《特种设备使用标志》复印件。

指导使用

维护保养单位应对委托单位进行帮助和指导，包括：

及时提醒按时定期检毁，配合做好定期检验工作：

指导制订使用安全管理制度，配合应急救援演练：

指导建立起重机械安全技术档案：

根据维护保养情况对委托单位提出必要的使用和管理建议。

告示

维护保养单位应在起重机械司机室内或其它醒目位置张贴维护保养单位吿示牌，内容应有维护保养 单位名称、维护保养责任人、上次维护保养日期、以及联系方式。

作业程序及要求

作业前

对起重机械维护保养作业区实施有效隔离,并设置警示标志。

在维护保养作业区内架设满足照明要求的照明灯具。

清除无关物品和设备，拆装设备摆放有序。

多台起重机在同一轨道或同一场所维护时，应采取有效隔离措施。

作业中

一般情况下，应在断电情况下进行维护保养作业，把主开关或紧急停止开关置于断路位置并锁住，或派专人监护,同时悬挂“断电维护，严禁合闸”警告牌。

对电气系统进行维护作业前，应释放电气元器件所储存的能量，并注意变频器在断电后带有的残余电压。

需要在通电状态下进行维护保养作业时，应检查供电电源的电压、相序以及接地保护装置的情况，确保供电电源符合起重机械使用说明的要求，各工作机构控制手柄

置于安全位置，确认无误后方可接通电源。

维护保养人员应穿戴必要的防护装备（安全带、安全帽、安全鞋、工作服、防护眼镜等），严禁疲劳作业和酒后作业。

当需要其它起重机辅助吊装作业时,应确保其起重能力满足作业要求，所使用的吊具、索具等辅助装备安全可靠。

需要搭架作业时，应由专业人员进行搭设，架子强度应满足相关作业的承载能力要求。

风雨天气影响现场作业时，应停止在露天环境下的作业。

需要进行拆装作业时，应制定拆装作业方案，方案应包含拆装作业技术要求、拆装工作程序、拆装方法和措施等内容。拆装作业应严格执行拆装作业方案，保证起重机械拆装过程的安全。

需要动火作业时，应根据作业区的要求进行审批手续，对动火作业区域进行隔离防护并设置警示标志。

在动火作业区域配置消防灭火器，指派专人进行监控。

进行焊接作业时，应考虑对金属结构、机构、电气装置的影响,并采取预防措施。

作业后

对起重机维护保养的内容进行确认，对整机运行状况进行检查，确保各个工作机构工作正常，安全保护装置及防滑防风措施有效。

对维护保养作业现场进行清理及清洁。

做好自检和维护保养记录并履行使用单位确认手续。

服务质量检查及满意度调查

服务质量检查

维修保养服务单位，应建立维修保养服务质量自我检查制度，由专职质量检查人员定期、不定期对维修保养服务质量进行检查，对发现的问题及时纠正和处理。

维修保养服务单位，应认真按照合同对起重机械维修保养服务项目、内容、要求和范围履行责权，并提请使用单位检查、确认。

维修保养服务单位，应积极配合政府主管部门对维修保养服务质量的监督检查，包括月度及年度维修保养情况、服务及时性、安全作业情况、服务受理与投诉受理情况、企业违规违章行为报告等内容。

满意度调查

维修保养服务单位应定期或不定期地向使用单位征求对维修保养服务质量的满意度调查意见。维修保养服务质量满意度调查表见附录D。

服务质量纠纷处理

当发生质量纠纷时，使用单位可与维修保养单位协商解决或向政府主管部门申请质量纠纷调解，也可向人民法院提起诉讼。涉及安全技术问题的，可向特种设备检验机构申请鉴定或安全评价。

（规范性）
起重机械维护保养合同要素

起重机械维修保养合同应符合《中华人民共和国民典法》的要求，并至少包含以下要素：

甲乙双方全称及地址、电话、银行账户等基本信息；

设备基本参数；

维修保养性质（全包、半包、清包）；

维修保养期限；

维修保养费用及付款方式；

日常维修保养服务的基本内容和保养周期、时间、频次；

故障急修的到达时限；

维修保养服务依据的标准；

甲乙双方的权利义务和责任；

新保养的起重机械是否符合安全技术规范的确认；

日常维护保养记录和技术资料的保存方式；

违约责任；

纠纷处理。

（规范性）
起重机械维护保养项目内容及要求

起重机械维护保养项目内容及要求见表B.1。

起重机械维护保养项目内容及要求

| 序号 | 项目 | 维护保养内容及要求 |  | 日 | 周 | 月 | 季 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 审查特种设备检验机构出具的检验报告及使用登记证，以及使用单位使用记录(包括日常使用状况、维保、修理、自检、运行故障和事故等记录)，应齐全并存档保管 |  |  |  |  |  | √ |
| 2 | 作业环境和外观 | 起重机械作业环境应无影响作业安全的因素 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 起重机械各处应无积油、积水 |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机运行轨道，应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷，连接板及垫板无松动、脱落、移位等现象，且不应有裂纹、严重磨损、锈蚀等缺陷 |  |  |  |  | √ | √ |
| 3 | 金属结构状况及连接 | 主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹；主梁、端梁、小车架等金属结构状况不应有局部失稳、严重锈蚀、塑性变形和裂纹现象 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%；主梁挠度、悬臂梁上翘度符合相关规范要求 |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 金属结构连接牢固可靠，螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷连接件无松动、过度磨损、缺件、损坏等缺陷，连接焊缝无明显可见的焊接缺陷 |  |  |  | √ | √ | √ |
| 4 | 主要零部件 | 一般要求 | 检查起重机械的主要零部件(包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等)的磨损、变形、缺损情况。 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 吊具 | 吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 吊钩设置防脱钩装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)，并且有效 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 不应有裂纹、磨损、严重变形或缺件，转动灵活无卡阻 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 制动器 | 制动器的零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象制动平稳可靠，松闸状态时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动状态时制动力矩足够，吊运熔融金属起重机制动器设置应满足专项要求 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 制动器的推动器无漏油现象 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 钢丝绳 | 检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 钢丝绳绳端固定牢固、可靠；压板固定时压板不少于2个(电动葫芦不少于3个)，除固定钢丝绳的圈数外，卷筒上至少保留2圈钢丝绳作为安全圈 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足相关标准的要求 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 不应有断丝、断股、绳芯挤出、扭结、腐蚀、弯折、松散、过度磨损等缺陷 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 排列整齐，不应有跳槽、挤压绳等现象 |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 卷筒 | 不应有裂纹、过度或异常磨损，固定牢靠 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 滑轮 | 不应有裂纹、轮缘破损或过度磨损，转动灵活，防脱绳装置有效，滑轮轴无异常 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 联轴器 | 零件无缺损，运转时无异常响声和窜动现象 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 导绳器 | 导绳装置的卷筒在整个工作范围内是否有效排绳，无卡阻现象，螺栓无松动 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 减速器 | 传动无异常声响，底座无松动，壳体无漏油 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 车轮 | 踏面和轮缘无过度磨损、裂纹、变形和过度偏斜等影响安全和使用的缺陷，转动灵活 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 环链 | 不应有松弛、裂纹、变形、严重锈蚀、过度磨损等缺陷 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 电动机 | 固定牢靠，无松动现象，温升符合要求，无异常响声 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 金属外壳可靠接地 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 轴承 | 各机构连接轴承无异常振动、发热、燥声、磨损等现象，润滑良好 |  |  | √ | √ | √ |
| 5 | 司机室 | 司机室应配有灭火器和地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志完好、醒目连接和底板部位无脱焊、裂纹、严重锈蚀，连接螺栓无缺少、松动现象 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 设有联锁保护装置的司机室门，其功能符合规范要求 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 司机室的固定连接应牢固，无明显缺陷，在露天工作应设置防风、防雨、防晒等防护装置；应保持司机室清洁，视线良好，照度适宜，必要的室内设施应齐全 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 控制与 操纵系统 | 主令控制器、凸轮控制器、操作手柄等操作系统灵活有效、无卡阻，功能标识清晰醒目，采用多个位置操作的同一机构联锁功能可靠 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 便携控制装置外壳不得破损，控制按钮标识、功能准确无误 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 安全保护和防护装置 | 应当同时安装两种不同形式的高度限位装置，如重锤式、断火 式 、压板式高度限位器等其中的两种 。对于安装了传动式高度限位器(如齿轮 、蜗轮 蜗杆传动式高度限位器等)的 ，则不要求设置双限位。检查起升高度(下降深度)限位器。当吊具起升(下降)到极限位置时，是否能够自动切断动力源 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外)，是否在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 起重量限制器动作准确、可靠，显示、报警功能准确 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 抗风防滑装置(适用于露天工作的轨道式起重机械) 进行动作试验，检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否动作；零件是否无缺损；检查抗风防滑装置如有其电气联锁，动作应准确、可靠 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，检查是否装设防碰撞装置。 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查轨道端部止挡装置是否牢固可靠，无老化、破损，是否能够防止起重机脱轨。 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机械紧(应)急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，并装设在司机操作方便的地方 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 防倾翻安全钩无变形、松脱，与主梁间隙合适，运行无卡阻 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机械轨道清扫器，应无变形，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙不应不大于10mm (塔式起重机不大于5mm)。 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机械联锁保护装置，动作应准确、可靠，门打开时，动力电源是否不能接通，如处于运行状态，当门打开时，动力电源是否断开，所有机构运行是否均停止 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等，应齐全，完好；吊运熔融金属起重机的隔热装置应完好 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 检查电缆卷筒终端限位装置，应能保证当运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能有效，在卷筒上至少保留有两圈电缆。 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查集装箱吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位，功能应有效 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 电气元件 | 检查总电源开关，应无缺损，操作松紧适度，能可靠切断起重机械总电源 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 检查接触器、继电器等元器件，各触点应接触良好，无烧焦、发热、融化痕迹，无外表破损、罩壳掉落；固定螺栓无缺少、松动 |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 电气线路连接应可靠，无绝缘层破损、老化 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 各段线路线标清晰，无异常发热现象，排线整齐 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 馈电带电指示装置有效，集电器接触可靠；电缆防护层无严重老化、破损，收放装置灵活 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 变频器外观保持清洁，通风散热良好 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 照明回路接线方式符合规范要求 |  |  |  |  | √ | √ |
| 9 | 电气保护 | 接地保护可靠，接地电阻满足有关规范要求 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 绝缘电阻符合要求 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 短路、失压、零位、过流、超速、断错相保护可靠 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 润滑及附属设施 | 按使用说明书的要求对润滑部位进行润滑，各润滑点的润滑状况良好，润滑系统工作正常，润滑油无变质现象，油量充足 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 起重机各部位保持清洁无积尘、积油 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 起重机上无杂物 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 走台、通道、栏杆完好、牢固 |  |  |  | √ | √ | √ |
| 11 | 空载试验 | 按照起升(升降)、回转、变幅、小车(横向移动)、大车(纵向移动)顺序对各类起重机械进行空载运行试验，各机构运转应正常，制动可靠；操纵系统、电气控制系统工作应正常； 起重机械沿轨道全长运行应无啃轨现象；各种安全保护和防护装置工作应可靠有效 |  | √ | √ | √ | √ | √ |

（规范性）
起重机械基本情况表

表C.1给出了起重机械基本情况。

| 合同编号 |  |  |  |  | 合同起止日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 名 称 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 安全总监及联系电话 |  |  |  |  | 安全员及联系电话 |  |  |  |  |
| 维修保养单位 | 名 称 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| 改造（重大修理）单位 |  |  |  |  |  | 改造（重大修理）日期 |  |  |  |  |
| 监督（首次）检验日期 |  |  |  |  |  | 下次检验日期 |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 出厂编号 |  | 内部使用编号 |  |  |  |  |
| 起重机 主要参数 |  | 额定起重量 |  | t | 起升 高度 | m |  | 起升速度 | 主钩 | m/min |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副钩 | m/min |
|  |  | 大车运行速度 |  | m/min |  | 小车运行速度 |  | m/min |  |  |
| 改造/重大修理内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故/安全隐患记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
起重机械维护保养服务满意度调查表

表D.1给出了起重机械维护保养服务满意度调查表。

| 维保单位 |  |  |  | 维保电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 使用地点 |  |  |  |  |  |
| 起重机械类型 |  | 数量 | 台 |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 以上项目由起重机械维修保养单位填写，以下项目由起重机械使用单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请在您的选择项目后划“√” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查项目 |  | 满意度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意 |  |  |  | 一般 |  |  | 不满意 |
| 1.服务人员技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.服务及时性和效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.服务工作质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.零配件供应及价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.投诉受理及结果反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.法规、标准、作业工艺执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它意见：（请具体填写您的意见和建议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签名： 联系电话： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] 中华人民共和国特种设备安全法

[2] 特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）

[3] TSG 08-2017 特种设备使用管理规则

[4] TSG 51-2013 起重机械安全技术规程