| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | HEBSEA. 点击此处添加CCS号 |

河北省特种设备学会团体标准

T/HEBSEA XXXX—2023

门座式起重机司机操作规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河北省特种设备学会  发布

门座式起重机司机操作规程

范围

本文件规定了门式起重机司机职责及基本要求、司机操作风险和安全要求，确立了司机操作及应急处置程序。

本文件适用于港口门座起重机、船厂门座起重机、电站门座起重机吊装作业。属地范围内的其它环境同类型的门座起重机吊装作业，可以参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5082-2019  起重机 手势信号

GB/T 6067.1-2010  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6974.1  起重机 术语 第1部分：通用术语

GB/T 17495-2009  港口门座起重机

GB/T 17496-1998  港口门座起重机修理技术规范

GB 19522-2010  车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验

JT/T 400-2016  港口门座起重机安全规程

TSG 08-2017  特种设备使用管理规则

TSG 51-2023  起重机械安全技术规程

术语和定义

GB/T 6974.1界定的术语和定义适用于本文件。

司机

基本条件

司机应具备以下条件：

具有初中以上文化程度；

年满18周岁；

无不可胜任起重司机工作的禁忌症；

体力充沛，身体健康；

具有判断距离、高度、速度、净空间以及感知速度的能力；

反应能力正常（反应速度在正常的范围内）；

在独立操作前应受过专业训练，并掌握起重机及其安全装置的功能、参数、作用等方面的丰富知识；

熟悉并能正确理解现行标准规定的指挥信号，听从吊装工或指挥人员的指挥；

熟知起重机上灭火装置的使用方法，并能正确使用；

熟知在各种紧急情况下的处置方法和逃生手段；

经考核取得起重机作业人员资格证书。

职责

司机应履行以下职责：

严格执行起重机安全管理制度，严格遵照制造商说明书和安全操作规程操作设备；

除接到停止信号之外，在任何时候都只应服从指挥人员发出的可明显识别的信号；

按要求填写交接班记录；

参加安全教育和技能培训；

进行职责范围内（按制度规定）的日常维护保养，对发现的异常情况要按规定要求及时处理，并作出记录；

作业过程中如发现事故隐患或其它不安全因素应立即采取紧急措施，并按规定程序上报；

有权拒绝违章指挥；

参加应急救援演练，掌握相应的应急处置技能。

作业风险

司机作业时的安全风险包括但不限于：

吊具对区域内人员的撞击或意外钩挂；

起重机在运行过程中对人体的撞击或挤压；

门座起重机行走台车对撒落在轨道上可能造成门机运行的异物的碾轧；

吊索具突然断裂或被吊物突然脱钩产生冲击载荷使门座吊失稳及变幅机构、吊臂等主要受力件受损；

吊运过程中重物坠落造成物体打击或重物从空中落地反弹伤人（或造成其它伤害）；

由于风力过大、违章作业造成门机倾覆；

在门座起重机作业过程中，若机械传动部件未加防护，将靠近人员衣物缠绕在传动部件上；

在货物升降过程中有人员随货物升降；

电气设备及线路保护、电器保护装置失效；

人搭乘吊具上下运动；

当司机无法自行完成作业时无指挥人员进行指挥或司机不能清晰的看到指挥人员发出的信号或用其它方式联络信号不畅；

司机室玻璃未擦干净，造成司机视野不清；

由于司机的理解或指挥人员的指挥信息表达不准确造成对吊运信号的误解；

钢丝绳在卷筒上或其它部位乱绳纠绕或跳出绳槽；

制动器制动不可靠或失效；

门座起重机台车在运行过程中脱轨；

吊运过程中突然停电；

周围其它作业起重机距离太近；

作业过程中，起升机构的上、下行接触器出现异常情况造成电气制动失效。

安全要求

司机应按要求穿戴劳动保护用品。

未经司机允许任何无关人员不应在司机作业时进入司机操作室或上下门机。

起吊载荷时不得突然加速和减速，以免造成冲击，出现过载现象。

在接近或满载运行时，应避免起升与变幅、变幅与回转联合动作，不应三个以上机构同时动作，避险操作除外。

如有指挥人员指挥作业，应经指挥人员发出动作信号后方可开始操作。

门座起重机带载变幅时，不应同时进行升降操作。

大车运行时，不应同时进行回转操作，避险需要除外。

非出于避险目的操作，不得打反车进行制动，以免造成电气损坏或出现其它意外。

如果起重机上有其它人员，起动起重机时，应确认该人员已在安全位置，并得到该人员回应时方可操作起动。

起吊的货物不应与其它的物体有卡阻或连接。

严禁用门座吊吊取漂浮在海面的物体或牵引车辆。

严禁用门座吊斜拉、斜曳。

风速超过6级时停止作业。

司机室温度应控制18℃～28℃之间。

参与多台联合起吊负载时（二台以上），司机要严格执行指挥人员的指挥，保持起升绳始终处于垂直状态。

司机应能准确理解和运用性能参数表来指导起吊货物，不可越级使用起重机。

不可用行程限位装置作为制停手段。

司机离开无人看管起重机前应做到：

被吊物应放到地面，不得悬吊；

使运行机构制动器上闸或设置其它保险装置；

按制造厂说明书要求，将吊钩提升到安全高度（将吊钩提升到不妨碍自身周边设备作业的安全高度）；

根据情况断开动力电源；

将所有控制器置于“零位”或空档位置；

将起重机锚定，防止发生意外移动。

操作程序

作业前

交接班

严格按交接班制度做好交接班工作，认真检查上班次运行情况记录，查看是否存在尚未处理的事故隐患，待隐患排除后方可作业。

全面检查

作业前按如下程序和内容进行全面检查。

门座起重机的回转半径、起升高度及下降深度，防止在作业时与船舶或其物体发生碰撞。

合上总电源开关，转动电压选择开关验看三相电压是否正常，如超过使用说明书中的高低限度不得作业。

检查门机行走防意外移动装置，如夹轨器、夹轮器、防风锚定装置、铁鞋等是否已确定完全打开或去除，打开回转机构制动手轮将其完全松开。

各种电气联锁、限位开关、外观完好、位置正常。

在确认一切正常后，即合总闸送电并检查失压保护、零位保护、急停开关是否有效可靠。

司机在上机前应自行或通知有关人员接通机外总电源控制开关，并确认线路状态是否正常。

检查控制系统是否处于正常状态，听觉报警装置能否正常工作。

如有幅度指示装置，要检查幅度指示值与臂架实际幅度的符合度；超载保护装置工作是否正常。

检查需要润滑部件的润滑是否到位。

检查液压系统工作是否正常，有无异常漏油现象（液压变幅的门机）。

检查制动器（起升制动、回转制动）外观是否完好，开合是否正常。如有条件可进行试吊验证其可靠性，如发现问题应及时进行调整。

启动起重机对各机构安全装置及电气联锁进行空车试验，主要检查安全联锁开关及限位开关工作是否灵敏、可靠、并记录于运行日志中。

作业中

吊装作业

吊装作业前，首先空载试运，查看座机与周围环境有无妨碍，确认设备运转正常。

按下起重机电源启动按钮，主接触器闭合后，合上照明开关箱和控制柜内的开关，如一切正常则可开始进行起吊作业。

起吊前确认是否超载。

如起升、变幅、旋转机构存在过度档位，在操作上述机构运行时，避免长时间在过度档位停留，且尽量避免“点动”操作。

起吊迎风面较大物品时，如出现迎风摆动，可采用牵揽绳进行控制。起重机进行回转、变幅、起升和运行时，避免突然的起动和停止。吊运速度控制在使物品的摆动半径在规定范围内。有必要对门机作业轮廓范围进行限定，防止摆动时发生意外刮碰。

在负载运行的轨迹上，钢丝绳和载荷应与周围障碍物在空间上保持不小于0.5mm的距离。

如果被吊物连续旋转，立即自行调整，如果无法停止其转动，停止起吊动作，待地面人员检查调整后再进行作业。

回转操作

综合考虑幅度和载荷的大小，控制回转速度，在满载、大幅度时，回转速度取额度回转速度的0.6至0.7倍，回转速度宜控制在2圈/分左右。

回转机构采用脚踏制动器时，司机随回转运行状况变化控制制动力的大小，以实现正常工况溜车或平稳制动。

变幅操作

门座起重机的变幅速度，控制在0.75m/s～0.92m/s之间。

大车运行

门座起重机的大车运行速度，控制在0.33-0.5m/s之间。

港口门座起重机和水利电力门座起重机可以沿水平轨道空载运行；造船用船厂门座起重机可带载沿水平轨道运行，运行速度近乎匀速

抓斗作业

在操作抓斗作业时，空斗下降时重量由起升绳承担，抓取货物到斗口闭合完毕，所有载荷重量由闭合绳承担。在提升重物的过程中，起升绳逐渐增大承载直至二绳承载均衡，操作步骤如下：

- 司机操作手柄使闭合绳松开，斗口打开。抓斗以张开状态下降到货堆上。这一下降过程司机应保持起升绳与闭合绳以同样的速度下降；

抓取物料时，此时起升绳不动。司机操作闭合绳上升，抓斗逐渐闭合，抓斗自重的作用下，抓斗斗口颚板插入料堆抓取货物；

抓取动作完成后（待斗口完全闭合），司机使起升绳和闭合绳同时上升。此时，司机应注意控制闭合绳的速度不得低于起升绳的速度，以免抓斗在升高的过程中自动开斗卸货而造成货损事故或其它伤害事故；

用抓斗作业，斗口闭合后必须二绳同时操作上升并随时注意卸扣的变化情况；

开斗卸货，司机保持起升绳不动，闭合绳下降，斗口打开，物料卸出，此时空抓斗的全部总量均由起升绳承担。

换挡或换向

在进行换挡或换向操作时，手柄在各档位的停留时间按照制造厂家提供的使用说明书要求执行。

船舱内作业

作业前，确认防钩舱装置是否有效可靠。

装卸作业

如果船舱内有其他人员、车辆作业，操作吊具进、出舱前后应不断发出警报，且密切注意指挥人员的指挥信号。

更换吊具

在作业中需要更换吊具时，司机缓慢将吊具放于地面。更换完毕后，确认钢丝绳无跳槽脱出导向轮的情况方可继续作业。

作业后

司机操作门机回转机构空载运行2～3圈，使回转轴承得到均匀润滑。

将门机停放在规定位置，将臂架收到规定的最小幅度，并与大车运行轨道平行摆放，将回转制动手轮旋紧，上好夹轨器、轨道铁鞋、防风锚定装置等，防止出现意外移动。

将手柄回“零”，断开除高空红色障碍灯以外的总电源。

填写运行、交接班及故障处理记录。

日常检查及养护

一般要求

应严格按使用维护说明书的要求进行检查和养护。

检修保养时，应将起重机开到指定的安全位置，避免和其它起重机发生相互干扰，并使门机处于最安全的状态，并放置停止作业牌。禁止边作业边维护保养。

脚踏式回转制动器制动油路及油泵在清洁保养时，不应沾染矿物油和混入脏物。

日常检查

检查程序如下：

- 检查钢丝绳在滑轮、卷筒上的缠绕情况，是否存在跳槽、乱绳等不利于运行的情况；

检查电气控制柜、配电柜、电阻箱是否有油污、水或灰尘。电气柜内的原理图和布线图或布线表是否清晰完好；

检查控制台上的标识、标牌是否清晰正确、方向标识与实际运行方向是否一致；

检查润滑系统（线路）图及润滑系统动力装置是否可靠；

检查超载限制（力矩限制、重量限制）器是否有效；

检查报警装置是否正常；

空载检查所有控制系统是否处于正常状态；

检查起重机的出入口是否畅通，灭火设置是否符合要求；

有液压变幅的门机，检查液压系统有无过量漏油现象，液压锁紧元件工作是否正常；

记录检查情况，并对发现的问题及时上报处理。

检修保养

按照制造厂家规定的润滑部件（点）、润滑保养级别和润滑形式，对需要润滑的运动零部件或机构组件进行润滑。如果设有自动润滑系统设备，在停机状态下进行润滑。

检查各机构电动机、减速器、卷筒等轴承的发热情况，按规定加油脂润滑，紧固松动螺栓。

监听各机构在运行过程中有无异响发生，及整机的晃动是否有异常。

及时清理各机构旋转部位、减速机周围、制动轮盘及液压变幅机构上的油污。

应急处置

一般要求

发生故障时，应立即停止作业，按相关操作规程要求及时排除故障，方可继续作业。

故障复位

操作程序如下：

- 当故障灯亮起后，先查找故障提示为何种故障；

将主令控制回“零”，当所有动作停止时方可进行复位操作。

限位旁路

在出现紧急状况时，为避险检修或救援等特殊需要，可进行“限位旁路”操作。一但实施旁路操作，大车的行走限位、防碰撞限位、电缆收放装置终点限位以及大风报警等安全装置都将处于无效状态。

按下旁路操作按钮时“正常工作”指示灯会出现异常闪烁，提示司机注意。此时，不可进行工作操作。

起升机构制动器机械性失效

制动器失效后，起升机构尚能正常开动，判断为制动器机械性失效。此时应作如下操作。

- 当吊载物接近地面而且物体落下后不存在事故危险，则可将控制器扳到低速档位，正常下降操作，将物体放于地面即可。不可将控制手柄回“零”，使重物自由坠落。

当前地面存在物体落地危险或不适合就地落下时，司机把升降控制手柄扳至上升方向低速挡（第一档），先缓慢上升；当接近上升极限位置时，再将手柄扳回低级下降档（一般为第五档），同时操作回转或变幅机构将重物移到安全地点放下。

在“反车”操作时，手柄需要逐级进行，特别是由下降低速挡回到上升最后一档时操作不可过急。

下降接触器不闭合故障

下降档位具有反接制动控制，在由反接上升制动下降转换再生发电制动下降时，下降接触器不能正常闭合（此时制动器开闸），而电动机无法得到制动电源，吊钩将在重物的作用下自由落体时，司机立即操作紧急断电开关，停止起重运行。

发生触电及机械伤害事故

操作紧急停止开关或切断总电源，及时展开应急救援。同时，向管理者汇报情况并保护好事发现场，防止次生事故的发生。